- 张家港长泰高性能汽车内饰复合材料

项目（重新报批）竣工环境保护“三同时”验收意见

2022年7月15日，根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等的要求，江苏赛胜新材料科技有限公司（张家港长泰汽车饰件材料有限公司）组织江苏艾弗瑞环保科技有限公司（环评单位）、江苏新锐环境监测有限公司（监测单位）及技术专家组成验收工作组（名单附后），对江苏赛胜新材料科技有限公司的年产800万平方米高性能复合材料聚氨酯板材项目（本项目）进行建设项目竣工环境保护验收。

验收工作组听取了建设方与监测单位的汇报，审核了验收监测报告及相关文件，踏勘了建设项目现场，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及建设项目环境保护验收的相关规定，经认真讨论形成以下竣工环境保护验收意见：

一、项目基本情况

江苏赛胜新材料科技有限公司原名张家港长泰汽车饰件材料有限公司，成立于 2003 年 10 月，2021年进行了企业名称变更，位于张家港市金港镇港西村长阳路8号-1，从事研发、生产、销售高性能复合材料聚氨酯板材，2004年报批的年产聚氨酯板材 400万平方米一期项目和2007年报批的年产200万平方米高性能复合材料扩建项目，均已通过建设项目竣工环境保护验收。本项目建成后，年产高性能复合材料聚氨酯板材800万平方米。

江苏赛胜新材料科技有限公司的《张家港长泰高性能汽车内饰复合材料项目》于 2018 年 5月21日取得江苏省张家港保税区管理委员会的环评注册（张保行审注册【2018】25号），在实际建设阶段，主要生产装置类型、主要原辅材料类型以及生产工艺和环境保护治理措施与原环评相比，发生了重大变化，因此本项目进行了重新报批。江苏赛胜新材料科技有限公司于2019年12月13日取得了《江苏省投资项目备案证》（张保投资备【2019】326），2020年5月委托江苏艾弗瑞环保科技有限公司编制完成了《张家港长泰高性能汽车内饰复合材料项目（重新报批）环境影响报告表》，2020年6月23日通过了江苏省张家港保税区管理委员会的环评审批（张保审批【2020】130号）。

验收范围：年产800万平方米高性能复合材料聚氨酯板材项目及配套的环境保护设施、措施。

本项目新增 175人，12小时一班制，年工作日176天，年工作时间2112小时。

本项目于2021年1月开工，2021年11月竣工。本项目总投资为100000万元，其中环保投资20万元，占比0.02%。

江苏赛胜新材料科技有限公司于2020年6月29日完成了固定污染源排污登记，登记编号为：91320582753943089Y001Y。

二、工程变动情况

对照生态环境部办公厅关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评涵【2020】688号）列明的重大变动清单中的内容进行综合分析，本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施均未发生重大变动，可纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护执行情况

1、废水：本项目生产过程中会产生发泡设备清洗废水，清洗废水经离心机离心后回用于发泡的设备清洗，不外排；生活污水经化粪池预处理后接管至张家港市给排水公司金港片区污水处理厂集中处理。

2、废气：本项目发泡工序产生废气同热熔复合工艺产生的废气通过负压收集后经活性炭吸附器吸附处理后由1根15m高排气筒排放。切片、切边以及末端切割工序产生的废气通过滤筒除尘器处理后在车间无组织排放；未被收集的废气在车间无组织排放。

3、噪声：本项目噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，通过选用高效低噪声的设备、合理布局在车间内、并采取了隔声、减震等降噪措施。

4、固体废物：本项目的废边角料、收集的粉尘、发泡设备清洗废水离心后的残渣等一般固废收集后外售；废包装桶、废活性炭等危险废物委托有资质的单位处置；生活垃圾委托江阴市前路固废处置有限公司清运。一般固废仓库和危险固废暂存仓库满足相关规范要求。

5、本项目以生产车间为边界向外设置的100米卫生防护距离内无环境敏感目标。

四、验收监测结果

江苏新锐环境监测有限公司于2022年5月26日、27日对本项目进行了建设项目竣工环境保护验收监测。验收监测期间，本项目生产情况正常，生产工况满足验收规范要求。

1、废水

本项目生活污水排口的PH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷的日均值浓度均满足张家港市给排水有限公司金港片区污水处理厂的接管标准的要求。

2、废气

本项目有组织排放废气的非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准的限值要求；厂界无组织排放废气的非甲烷总烃、颗粒物排放浓度最大值满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9标准的限值要求；厂区内无组织排放废气的非甲烷总烃排放浓度最大值满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1标准的限值要求。

3、噪声

本项目南、西厂界各噪声测点的昼间等效声级值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

4、固废

本项目的废边角料、收集的粉尘、发泡设备清洗废水离心后的残渣等一般固废收集后外售；废包装桶、废活性炭等危险废物委托有资质的单位处置；生活垃圾委托苏州斯贝乐环保科技有限公司清运。

5、污染物排放总量满足环评及批复要求。

五、验收结论

江苏赛胜新材料科技有限公司的年产800万平方米高性能复合材料聚氨酯板材项目执行了国家建设项目环境保护法律法规，环境影响报告表及环评批复等环境保护审批手续齐全，项目排放的废水、废气、噪声、固废所配套的环保措施已按照项目环境影响报告表及其审批的要求落实到位。同意该项目通过建设项目竣工环境保护“三同时”验收。

六、后续要求

1、进一步完善废气治理设施的操作规程，加强废气治理设施的维护保养，确保治理设施持续稳定正常运行；

2、进一步强化规范化的监测，确保持续稳定达标排放；

3、进一步加强固体废弃物（危废）的规范化管理，确保每批次可追溯；

4、完善突发环境（安全）事件应急预案并按规定备案，杜绝因意外事故诱发的环境二次污染。